Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni masażu w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3

Część I – dostawa mebli do pracowni masażu

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do masażu składany | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Stół z certyfikatem medycznym, składany 3-sekcyjny, o wymiarach po rozwożeniu o szerokości 65 cm (+/-2cm), i długości całkowitej 215 cm (+/-2cm) - Podstawa stołu wykonana z aluminiowych profili, Aluminiowy lekki stelaż posiadający elementy stabilizujące i wzmacniające. Elementy stelaża łączone za pomocą aluminiowych spawów oraz powlekanych wytrzymałych stalowych linek. Nogi stołu wykonane z aluminiowych profili i dodatkowo wzmocnione w celu zapewnienia stabilności podczas pracy. Nogi stołu wyposażone w antypoślizgowe stopki zapewniające stabilność oraz chroniące podłoże przez zarysowaniem. - Stół z możliwością szybkiej i łatwej zmiany/regulacji jego wysokości możliwej bez stosowania dodatkowych narzędzi. Regulacja wysokości w zakresie min od 60 cm, do 80 cm. (+/-2cm) - Tapicerka w kolorze ustalonym z Zamawiającym wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia - Wyposażony w regulowany w minimum dwóch płaszczyznach demontowalny zagłówek, z otworem oraz podpórki pod ramiona. Stół musi posiadać uchwyty umożliwiające jego przenoszenie - Stół pokryty miękką, elastyczną i odporną na uszkodzenia, zadrapania, działanie wysokich temperatur tapicerką wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w kilku wersjach kolorystycznych, możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających o grubości wypełnienia tapicerki o grubości minimum 50 mm, wykonane ze sprężystej i trwałej pianki/gąbki (+/- 2 cm), - Wytrzymałość dynamiczna min. 200 kg - Waga stołu maksymalnie 13 kg - Leżysko wypełnione trwałym i odpornym na odkształcenia i odgniecenia materiałem (np. pianka), grubość materaca 10 cm (+/- 2 cm), - Stół dostarczony wraz z dedykowaną torbą transportową umożliwiająca jego zapakowanie i transport | 8 |  |
| 2 | Stół do masażu elektryczny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Stół z certyfikatem medycznym, 2-sekcyjny do masażu, wzmocniona stalowa konstrukcja stołu. Wysokość stołu regulowana elektrycznie za pomocą ramy zamocowanej wokół stołu, rama wykonana ze stali nierdzewnej - Elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu w zakresie: od minimum 60 do 95cm (+/- 3 cm) - Stół na stabilnej postawie, wyposażony w 4 unoszone koła kierunkowe oraz 4 regulowane antypoślizgowe stopki - Płynna regulacja ustawianie kąta nachylenia zagłówka za pomocą sprężyn gazowych w zakresie od -60 do +45 stopni - Tapicerka łóżka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. Leżysko o grubości wypełnienia minimum 50 mm, wykonane ze sprężystej i trwałej pianki/gąbki (+/- 2 cm), - Stół wyposażony w wieszak na ręczniki/podkłady, wyłącznik bezpieczeństwa oraz wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych - Zagłówek z regulowanymi mechanicznie podłokietnikami, z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepką otworu na twarz. Długość zagłówka 50cm (+/-2 cm) - Stół o długości całkowitej min. 200 cm (+/- 3 cm), szerokości 70 cm. (+/- 3 cm) | 16 |  |
| 3 | Materac rehabilitacyjny składany | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Materac z certyfikatem medycznym, 3-częściowy, składany o wymiarach 195x85x5cm (+/- 2 cm) - Materac wypełniony trwałą, odporną na odkształcenia i deformację pianką. - Tapicerka materaca w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. - Materac wyposażony w uchwyty umożliwiające jego przenoszenie oraz system blokujący i zabezpieczający przed rozłożeniem | 8 |  |
| 4 | Taboret obrotowy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Taboret z obrotowym siedziskiem, profilowane siedzisko typu siodło, na metalowej podstawie z chromowanym wykończeniem, minimum pięcioramienna stabilna podstawa (średnica 55-60 cm) z kółkami (kółka obrotowe 360stopni) - Regulacja wysokości siedziska (sprężyna gazowa) w zakresie od 45 do 60 cm (+/- 2cm) - Siedzisko tapicerowane o szerokości 38 cm (+/-2 cm) wypełnione miękką i elastyczną pianką o grubości min. 4 cm (+/- 1cm) - Dopuszczalne obciążenie do 150 kg. - Tapicerka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. | 14 |  |
| 5 | Asystor | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Asystor wyposażony w min.4 gumowe kółka, wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. - Asystor o wymiarach 40 cm x 40 cm (+/- 2cm) wysokość w zakresie 70-73cm cm, wyposażony w trzy pełne szuflady o zróżnicowanej wielkości i wyposażone w metalowe uchwyty - Szuflady z metalowymi prowadnicami - Górna część szafki z funkcją półki, zabezpieczona przed spadaniem przedmiotów z trzech stron kołnierzem/barierką o wysokości min. 9 cm - Asystor dostarczony wraz z wkładami/nakładkami/ochraniaczami (min. 6 szt.) zabezpieczającymi górny blat oraz dno szuflad przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi. Wkład/ochraniacz musi być łatwo montowany w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe wypadnięcie/wysunięcie, możliwy do łatwej i bez narzędziowej wymiany/demontażu. Siła mocowania od 10 do 4 N/25 mm, Klasa poślizgu- minimum R10 (zgodnie z DIN51130),odporność wkładu na ścieranie: współczynnik poślizgu spełnia normę DIN V 18032-2, odporność chemiczna powierzchni na: wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne, odporność wkładu na czynniki temperaturowe, odporność wkładu na rozciągnięcie: wzdłużne: min. 20MPa, poprzeczne: min. 20MPa, odporność wkładu na uszkodzenie/pęknięcie/rozdarcie: wzdłużne: min. 120%, poprzeczne: min. 130%, okres trwałości wkładu przy codziennym użytkowaniu 8h/dzień: 6 miesięcy. Wyklucza się wkłady/ochraniacze wykonane ze szkła oraz materiał typu pleksa. | 16 |  |
| 6 | Parawan modułowy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Parawan 5 panelowy, stelaż drewniany o grubości drewna w zakresie od 1,5 do 2 cm. Poszczególne panele równej szerokości, połączone metalowymi zawiasami, wyposażony w nóżki zapewniające stabilne stanie parawanu na podłodze - Całkowita długość parawanu 225 cm - 230 cm (+/- 5 cm), wysokość całkowita 165 cm – 170 cm (+/- 5 cm), - Panele wykonane z trwałej, nieprzejrzystej tkaniny o gramaturze minimum 170 g/m², z nadrukiem dwustronnym wysokiej jakości Full HD (wzór/kolor nadruku do ustalenia z Zamawiającym) | 27 |  |
| 7 | Zestaw kształtek rehabilitacyjnych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Produkty z certyfikatem medycznym zróżnicowanej wielkości oraz kształcie. Wykonane z twardej pianki poliuretanowej. - Tapicerka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. - W skład zestawu wchodzi Klin pod barki 20x15x10cm, (3 szt.) Klin pod kończyny 70/40x40x20 (3 szt.), Klin drenażowy 70x24x30 cm (3 szt.), Półwałek 60x18x12 cm (3 szt.), Wałek 20x60 cm (3 szt.), Kształtka pod lędźwie 32x25x7 cm (3 szt.) | 9 |  |
| 8 | Koc polarowy/termiczny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Koc elektryczny, sterowany pilotem, wykonany miękkiego, puszystego i miłego w dotyku materiału z możliwością prania - Możliwość demontażu kabla zasilającego i kontrolera temperatury - Funkcja umożliwiająca wybór temperatury (minimum trzy poziomy grzania) oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem – funkcja automatycznego wyłączenia. - Koc o wymiarach 120x180cm (+/-5 cm) | 14 |  |
| 9 | Wieszak na ubrania | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Wieszak wolnostojący, z minimum dwoma pólkami, wykonany ze stali i drewna - Wieszak z zaokrąglonymi końcówkami haczyków, chroniącymi ubrania przed zarysowaniami podczas zawieszania lub zdejmowania. - Wyposażony minimum 6 haczyków oraz wyposażony w antypoślizgowe stopki - Wysokość 175-185 cm, dopuszczalne obciążenie każdego haczyka min. 5 kg, dopuszczalne obciążenie każdej z półki min.. 10 kg. | 8 |  |
| 10 | Stół do masażu stacjonarnego SPA | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Jednostka główna bezolejowa chłodzona powietrzem (lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania, okresowej wymiany chłodziwa) oraz system pozwalający na pracę ciągłą urządzenia - Urządzenie służące do wykonywania masażu bez udziału terapeuty, za pomocą cieczy krążącej w obiegu zamkniętym, wszystkie elementy możliwe do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających - Urządzenie posiada minimum 6 niezależnie od siebie pracujący stref masażu wyposażonych w minimum 12 dysz masujących - Konstrukcja urządzenia pozwala na jednoczesne uruchomienie wszystkich dysz, pozwala na regulację kolejność stref i częstotliwość masażu oraz ustawianie czasu zabiegu w zakresie od 1-30 min a także regulację siły masażu - Urządzenie pozwala na wykonanie minimum 6 różnych rodzajów masażu, posiada możliwość utworzenia i zapisania programu użytkownika - Urządzenie wykonujące masaż w technice hydromasażu, napełniane wodą, pojemność urządzenia w zakresie od 200 do 250 litrów, urządzenie nie wymagające wymiany i uzupełnienia wody po każdym wykonanym zabiegu - Konstrukcja urządzenia pozwala na jego pracę bez konieczności stałego podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej i nie wymagająca odprowadzenia wody zużytej po każdym zabiegu, - Urządzenie posiadające możliwość ustawienia temperatury wody w zakresie od 30 do 40°C, oraz wyposażone w system ogrzewania zapewniający utrzymywanie temperatury wody na stałym poziomie - Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania godzin pracy urządzenia na każdy dzień tygodnia osobno - Urządzenie wyposażone w sterujący panel dotykowy oraz dopasowany zagłówek - Urządzenie posiada u podstawy podświetlenie (np. LED) oraz możliwość wyboru barwy podświetlenia - Urządzenie wyposażone w zestaw kart zabiegowych oraz w oprogramowanie umożliwiające pracę z programowalnymi kartami zabiegowymi oraz umożliwiające doładowanie kart zabiegowych - Powierzchnia użytkowa miejsca zabiegowego w zakresie od 2,3m2 do 2,4m2, o wymiarach mieszczących się w zakresie: długość w zakresie od 230 do 250 cm, szerokość w zakresie 110 do 120 cm, wysokość w zakresie od 60 do 70 cm. | 1 |  |
| 11 | Schodki metalowe jednostopniowe | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Schodek wykonany z konstrukcji metalowej malowanej proszkowo - Wyposażony w antypoślizgowe nasadki/stopki gumowe - Stopnie wykonane ze sklejki drewnianej - Wysokość 25 cm (+/- 2cm) , szerokość 45 cm(+/- 2cm), głębokość 25 cm (+/- 2cm) | 2 |  |
| 12 | Stół drewniany do EKG | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Leżanka z certyfikatem medycznym, 2-sekcyjna, konstrukcja wykonana z drewna bukowego, nie zawierająca elementów metalowych. - Wyposażona w regulowany w zakresie od 0° - 35° zagłówek z otworem na twarz - Stół na stabilnej postawie, wyposażony 4 antypoślizgowe stopki - Maksymalne obciążenie 200kg - Tapicerka leżanki w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, mocnego, trwałego i wodoodpornego materiału, odpornego na niskie i wysokie temperatury, odbarwienia, tarcie, pęknięcia, zadrapania, przetarcia. możliwą do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. - Leżysko o grubości wypełnienia minimum 50 mm, wykonane ze sprężystej i trwałej pianki/gąbki (+/- 2 cm), Leże tapicerowane bezszwowo - Leżanka wyposażona w wieszak na ręczniki/podkłady, - Leżanka o długości całkowitej min. 195 cm (+/- 3 cm), szerokości 65 cm. (+/- 3 cm) i wysokości 65 cm. (+/- 3 cm) | 1 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część II – dostawa urządzeń i przyrządów do masażu

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa Sollux | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Lampa terapeutyczna typu sollux do naświetleń światłem podczerwonym w zakresie IR-A oraz IR-B, do zabiegów nagrzewania z wykorzystaniem energii cieplnej emitowanej przez promiennik o mocy min. 370W - Lampa wyposażona w statyw z podstawą wyposażoną w kółka i blokady hamulcowe oraz dodatkową podstawę stołową. Statyw z regulacją wysokości w zakresie od 120 cm do min. 190 cm. Lampa wyposażona w uchwyty pozwalające w łatwy sposób na ustawienie światła w dowolnym kierunku - Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy za pomocą sterownika wbudowanego w obudowę lampy - Łatwa i nie wymagająca stosowania narzędzi wymiana filtrów. Filtry zabezpieczony przed uszkodzeniem drobną metalową siatką - Funkcja wymuszonego chłodzenia tubusu, - Regulowana jasność świecenia (w zakresie od min. 10 do 99%), funkcja wyświetlanie stosowanej jasności i czasu pracy. Możliwość regulacji czasu pracy w zakresie od 1 do min. 30 minut. - Lampa dostarczona wraz z zapasowymi bezpiecznikami (min. 2 szt.), okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty. - Wbudowane filtry (czerwony i niebieski) oraz zegar zabiegowy | 2 |  |
| 2 | Masażer / pistolet do masażu wibracyjnego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Urządzenie bezprzewodowe do masażu wibracyjnego, wyposażone w bezszczotkowy silnik o mocy min. 2600mAh. - Masażer wyposażony w minimum 12 zróżnicowanych kształtem, rozmiarem oraz przeznaczeniem transmiterów. Minimum jeden transmiter umożliwiający terapię ciepłem (rozgrzewający do temperatury 60°C) i minimum jeden umożliwiający terapię zimnem (chłodzący). W zestawie musi znaleźć się po minimum jednym transmiterze transmiter dedykowanym do: masażu karku, ramion, pleców, kończyny górnej i dolnej, mięśni biodrowych, do masażu dłoni, do masażu okolic kręgosłupa w tym do masażu mięśni w okolicach kręgów, zaprojektowana tak, aby chronić ścięgna i masować wyłącznie mięśnie. do masażu mięśni dolnej partii pleców, do głębokiej penetracji mięśni i punktów spustowych, do delikatnego masażu w obrębie stawów - Masażer z dotykowym wyświetlaczem typu LCD wyświetlającym min. poziom wibracji, stan naładowania baterii oraz wskaźnik nacisku - Możliwość regulacji poziomu prędkości (minimum 30 prędkości do wyboru) oraz regulacji głębokości emitowanej wibracji - System gwarantujący bezpieczeństwo stosowanego zabiegu - Wskaźnik poziomu naładowania baterii - Materiał z którego wykonany jest masażer musi gwarantować komfort pracy, oraz stabilność chwytu - Masażer dostarczany wraz z dedykowanym futerałem, mieszczącym masażer oraz wszystkie akcesoria | 10 |  |
| 3 | Komplet bandaży do kompresoterapii kończyny górnej | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Zestaw produktów z certyfikatem medycznym, składający się z różnych produktów dedykowanych do przygotowania opatrunku uciskowego oraz do leczenia obrzęków limfatycznych - W skład zestawu do kompresoterapii dla kończyny górnej wchodzić musi: - minimum 1szt. bandaż elastyczny uciskowy, bawełniany o niskiej rozciągliwości do podtrzymywania ucisku, 6cm x 5m, - minimum 1 szt. bandaż elastyczny uciskowy, bawełniany o niskiej rozciągliwości do podtrzymywania ucisku, 8 cm x 5m, - minimum 3 szt. bandaż elastyczny uciskowy, bawełniany o niskiej rozciągliwości do podtrzymywania ucisku, 10cm x 5m, - minimum 1 szt. bandaż elastyczny uciskowy, bawełniany o niskiej rozciągliwości do podtrzymywania ucisku, 12cm x 5m, - minimum 20 szt. bandaż elastyczny, podtrzymujący, tkany stosowany do bandażowania palców, 6cm x 4m, - minimum 1 szt. rękaw bawełniany do ochrony skóry, 7cm x 6m, - minimum 6 szt. podkład pod opatrunek uciskowy dla dodatkowej ochrony skóry, 10cm x 3m, - minimum 2 szt. przylepiec na jedwabiu do mocowania opatrunku uciskowego, 1,25cm x 9m | 8 |  |
| 4 | Komplet bandaży do kompresoterapii kończyny dolnej | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Zestaw produktów z certyfikatem medycznym, składający się z różnych produktów dedykowanych do przygotowania opatrunku uciskowego oraz do leczenia obrzęków limfatycznych - W skład każdego zestawu do kompresoterapii dla kończyny dolnej wchodzić musi: - minimum 1szt. bandaż elastyczny uciskowy, bawełniany o niskiej rozciągliwości do podtrzymywania ucisku, 6cm x 5m, - minimum 1 szt. bandaż elastyczny uciskowy, bawełniany o niskiej rozciągliwości do podtrzymywania ucisku, 8 cm x 5m, - minimum 4 szt. bandaż elastyczny uciskowy, bawełniany o niskiej rozciągliwości do podtrzymywania ucisku, 10cm x 5m, - minimum 3 szt. bandaż elastyczny uciskowy, bawełniany o niskiej rozciągliwości do podtrzymywania ucisku, 12cm x 5m, - minimum 2 szt. bandaż elastyczny, uciskowy, o niskiej rozciągliwości o lekkim działaniu uciskowym, 20cm x 5m, - minimum 20 szt. bandaż elastyczny, podtrzymujący, tkany stosowany do bandażowania palców, 6cm x 4m, - minimum 1 szt. rękaw bawełniany do ochrony skóry, 7cm x 6m, - minimum 3 szt. podkład pod opatrunek uciskowy dla dodatkowej ochrony skóry, 10cm x 3m, - minimum 2 szt. podkład pod opatrunek uciskowy dla dodatkowej ochrony skóry, 15cm x 3m, - minimum 2 szt. przylepiec na jedwabiu do mocowania opatrunku uciskowego, 1,25cm x 9m | 8 |  |
| 5 | Zestaw do masażu kamieniami | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zestaw minimum 35 szt. kamieni o zróżnicowanej wielkości umożliwiających wykonanie masażu całego ciała, w tym także masażu głowy, twarzy i stóp. - Kamienie z certyfikatem potwierdzającym ich skład. Wykonanie z czystego bazaltu, bez domieszki żadnego innego materiału, innych dodatków utwardzaczy czy wypełniaczy - Kamienie dostarczane wraz z urządzeniem o pojemności min. 5 litrów dedykowanym do ich podgrzewania z funkcją podtrzymywania ustalonej temperatury - Podgrzewacz zamykany, wyposażony w uchwyty/rączki, wykonany z trwałego i odpornego na czynniki zewnętrzne materiału, musi pozwalać na regulację i ustawienie oczekiwanej temperatury - W zestawie termometr, łyżka do wyjmowania kamieni z podgrzewacza, pudełko drewniane na kamienie | 8 |  |
| 6 | Aparat do drenażu limfatycznego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Urządzenie z certyfikatem medycznym, przenośne, bezprzewodowe składające się z jednostki głównej oraz minimum jednego aplikatora przeznaczonego do drenażu limfatycznego kończyn dolnych - Aplikator w formie spodni obejmujących całe nogi, stopy oraz okolice talii, z minimum 8 komorami na każdą z kończyn/nogawek. Rozmiar aplikatora uniwersalny, dopasowujący się do różnorakiej sylwetki, nie mniejszy niż: szerokość nogawek ok. 60 cm, szerokość górnej strefy ok. 100 cm, długość ok. 110 cm. (+/-2 cm). Możliwość poszerzenia standardowych obwodów aplikatora - Możliwość wyboru i stosowania różnych trybów masażu (minimum 5 różnych trybów) - Możliwość regulacji stosowanego podczas zabiegu ciśnienia w zakresie od min. 30 do 230 mmHG - Sterowanie za pomocą dotykowego panelu z poziomu którego możliwe jest ustawienie wszystkich stosowanych parametrów zabiegowych oraz możliwa jest ich modyfikacja podczas trwania zabiegu - Możliwość wyłączenia poszczególnych komór - Możliwość pracy w trybie akumulatorowym lub po podłączeniu kabla do sieci eklektycznej - Aparat dostarczany wraz z etui/pokrowcem dedykowanym do aparatu i wszystkich akcesoriów | 1 |  |
| 7 | Urządzenie do masażu wirowego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Urządzenie do masażu wodnego wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa - Urządzenie wyposażone w minimum 16 dysz umiejscowione w sposób umożliwiający niezależny masaż wodny wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa, samych kończyn dolnych lub samego kręgosłupa. - Wyposażona w automatyczny system napełniania i opróżniania, sterowana za pomocą dotykowego panelu sterującego, . wyposażone w prysznic, termometr/czujnik temperatury - Możliwość pracy urządzenia przy różnym poziomie napełnienia - czujnik poziomu wody (wymaga się minimum dwóch poziomów napełnienia) - Pojemność zabiegowa od 70 do 160 litrów (+/-2) - Urządzenie posiadające opcję automatycznego/samoczynnego wyłączenia się po zakończeniu zabiegu - Wszystkie elementy urządzenia są trwałymi, solidnymi odlewami, żaden element nie jest drukowany na drukarce 3D - Możliwość ustawienia czasu trwania zabiegu - System (schodek, drabinka) ułatwiający wejście - Urządzenie o wymiarach maksymalnych 140 cm x 80 cm x 100 cm (dł. x szer. x wys) | 1 |  |
| 8 | Zestaw do masażu miotełkami bambusa | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Bambusowy zestaw witek i pałeczek do masażu ciała i twarzy. Pałeczki wykonane z prostego i gładkiego bambusa, bez sęków i pofałdowań - Zestaw składający się z minimum 5 elementów wielokrotnego użytku. W skład zestawu wchodzą: - 2 witki bambusowe o długości ok. 25-28 cm, z uchwytem. - 3 szt. pałeczek/kijów bambusowych o zróżnicowanej długości i grubości. (1 szt., o długości ok. 40 cm i średnicy ok. 3 cm, 1 szt. o długości ok. 20 cm i średnicy ok. 3 cm, 1 szt. o długości ok. 20 cm i średnicy ok. 1-1,5 cm) | 8 |  |
| 9 | Zestaw do masażu stemplami | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Profesjonalne stemple ziołowe przeznaczone do masażu ciepłem i aromaterapii o wadze 100-110 gr/szt. - Wykonane ręcznie w 100% z naturalnej, certyfikowanej bawełny o gramaturze min. 150 g/m². Wypełnione dobraną mieszanką ziół o działaniu relaksującym i pielęgnującym (rumianek, mięta, trawa cytrynowa, hibiskus, ryż) | 8 |  |
| 10 | Podgrzewacz do stempli ziołowych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Podgrzewacz do ręczników oraz stempli do masażu o mocy 250W z funkcją sterylizacji promieniami UV (wyposażony w lampę UV) - Podgrzewanie ręczników do temperatury od min. 50 do 70 st. Celsjusza - Długość fali UV w zakresie od 200-250 (nm) - Pojemność podgrzewacza od minimum 15 Litrów - Automatyczny wyłącznik UV podczas otwierania drzwiczek. Drzwiczki wyposażone w uchwyt - Brak konieczności stosowania roztworów chemicznych do dezynfekcji | 2 |  |
| 11 | Urządzenie do masażu próżniowego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Urządzenie do masażu próżniowego umożliwiające głębokie opracowanie tkanek miękkich ciała i ich struktur, łączące minimum trzy różne metody/techniki masażu. - Urządzenie wyposażone w minimum 3 zróżnicowane wielkością aplikatory/końcówki zabiegowe przeznaczone do wykonywania zabiegów na ciało oraz okolice twarzy i szyi. generujące podciśnienie, impulsy o wysokiej częstotliwości, ogrzewanie tkanek i podczerwień - Możliwość płynnej regulacji stosowanego podczas zabiegu podciśnienia w zakresie od 1 do min. 70Hg oraz częstotliwość generowanych impulsów od 1 do 12 imp./sek - Możliwość płynnej regulacji stosowanej temperatury w zakresie od 35 do 50 ºС. (+/-2) - Sterowanie za pomocą panelu dotykowego – możliwość zmiany parametrów zabiegowych (w tym temperatury, podciśnienia, impulsy) - Materiał z których wykonane są aplikatory oraz ich konstrukcja muszą zapewniać wykonanie komfortowego i bezbolesnego zabiegu bez konieczności stosowania żeli, kremów, olejków itp. | 1 |  |
| 12 | Masażer podciśnieniowy antycelulitowy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Urządzenie bezprzewodowe do masażu podciśnieniowego ciała oraz okolicy twarzy i szyi, wyposażone w minimum pięć zróżnicowanych końcówek/aplikatorów zabiegowych. - Urządzenie posiadające funkcję podgrzewania tkanek, i możliwość regulacji ogrzewania w minimum 3 poziomach w zakresie od 40°C do 50°C - Możliwość regulacji poziomu intensywności stosowanego masażu (minimum 4 poziomy intensywności) - Urządzenie dostarczane wraz z dedykowanym futerałem przeznaczonym na urządzenie oraz wszystkie akcesoria - Dotykowy sterownik z funkcją wyświetlania stosowanych parametrów zabiegowych | 1 |  |
| 13 | Piłki do masażu | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Zestaw 4 piłek do masażu, o zróżnicowanej twardości, wykonanych z różnych wodoodpornych, hypoalergicznych i bezzapachowych materiałów, w tym z wysokiej jakości silikonu oraz pianki EPP. Piłki o średnicy od 6 do 12 cm | 16 |  |
| 14 | Zestaw taśm do tapingu | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zestaw elastycznych taśm/plastrów z certyfikatem medycznym przeznaczonych do kinesiotapingu wykonywanego różnymi metodami - Każdy z zestawów składać się musi z minimum 3 szt. taśm, o szerokości 5 cm, długość minimum 5 m - Taśmy wykonane z materiału wodoodpornego, w 100% naturalnego (np. bawełna) z trwałym klejem hypoalergicznym, który gwarantuje utrzymania taśmy na ciele przez minimum 5 dni bez konieczności stosowania dodatkowego kleju | 16 |  |
| 15 | Zestaw kamieni gua-sha | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Zestaw minimum 3 zróżnicowanych narzędzi do masażu twarzy Guasha wykonanych z jadeitu umożliwiających wykonanie masażu na sucho lub z użyciem olejków, kremów itp. - W skład zestawu wchodzić musi minimum trzy rodzaje rolek, zróżnicowanych wielkością, średnicą, kształtem oraz strukturą, minimum jeden kamień/płytka o nieregularnym kształcie - Zestaw dostarczany wraz z dedykowanym pudełkiem/futerałem/etui mieszczącym wszystkie elementy zestawu | 8 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część III – dostawa pomocy dydaktycznych

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model szkieletu człowieka | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Model szkieletu dorosłego człowieka o naturalnej wielkości, i wadze zbliżonej do ludzkiego szkieletu (minimum 200 kości). Model wykonany z trwałego, odpornego na uszkodzenia, zadrapania materiału, możliwego do czyszczenia i dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych materiałów dezynfekcyjnych - Czaszka wykonana z minimum 3 części, wyposażona we wszystkie zęby montowane osobno - Możliwość szybkiego demontażu wszystkich kończyn - Model odzwierciedlający naturalne oddziaływanie strukturalne kości i mięśni. W czytelny sposób oznaczone miejsca przyczepów początkowych i końcowych mięśni - Wszystkie kości i elementy szkieletu oznaczone w sposób czytelny - Możliwość bezpłatnego korzystania z cyfrowego obrazu na urządzeniu zewnętrznym (smartfon, tablet, komputer). Obraz cyfrowy musi umożliwiać widok modelu w 3D, możliwość powiększania, pomniejszania i obracania widoku szkieletu z każdej strony, wyświetlanie struktur anatomicznych (męskich i żeńskich). Możliwość nanoszenia i zapisywania własnych rysunków, grafik i uwag oraz ich udostępniania. Dostęp bezpłatny do funkcji i treści umożliwiających doskonalenie wiedzy z funkcją feedbacku - Model zamontowany na stojaku/statywie i dostarczany wraz z pokrowcem zabezpieczającym przez zabrudzeniem | 5 |  |
| 2 | Lalka demonstracyjna (fantom do masażu dziecka) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Model do nauki masażu o długości 50 cm -55 cm i wadze około 1500gr - Ręce, nogi oraz głowa lalki wykonane z winylu, tułów miękki (bawełna 100%) z tarczami przegubowymi, wypełniony włóknem poliestrowym, otwierane i zamykane oczy oraz otwierane ręce, - Możliwość prania części miękkich oraz dezynfekcji elementów winylowych | 4 |  |
| 3 | Zestaw plansz anatomicznych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Zestaw kolorowych plansz anatomicznych układu mięśniowego, układu kostnego, układu limfatycznego, układu nerwowego (po 1 szt. dot. każdego z układów) o wymiarach min. 60x80 cm. wyposażone w system mocowania/zawieszania Na wszystkich tablicach poszczególne układy zaprezentowane z minimum dwóch różnych perspektyw. - Szczegółowe opisy w języku polskim poprowadzone do odpowiadającego mu elementu za pomocą wskaźnika, - Tablica układu kostnego uwzględniająca kości oraz chrząstki. Tablica układu nerwowego zawierająca wnętrze mózgu, ścieżkę nerwu rdzeniowego w klatce piersiowej oraz przekrój poprzeczny czwartego kręgu szyjnego - Tablice wykonane z trwałego materiału, zabezpieczone przed samoistnym zwijaniem | 1 |  |
| 4 | Model kręgosłupa z dyskopatią / elastyczny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Model kręgosłupa dorosłego człowieka o naturalnej wielkości, i wadze zbliżonej do ludzkiego szkieletu. Model wykonany z trwałego, odpornego na uszkodzenia, zadrapania materiału, możliwego do czyszczenia i dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych materiałów dezynfekcyjnych - Model kręgosłupa elastyczny, wraz z pełną miednica oraz płytką potyliczną, wylotami nerwów rdzeniowych i kręgową tętnica szyjną wyeksponowany pień mózgu oraz ruchomymi kikutami kości udowych - Model odzwierciedlający wypadnięty dysk oraz z oznaczeniem przyczepów mięśniowych - Możliwość bezpłatnego korzystania z cyfrowego obrazu na urządzeniu zewnętrznym (smartfon, tablet, komputer). Obraz cyfrowy musi umożliwiać widok modelu w 3D, możliwość powiększania, pomniejszania i obracania widoku szkieletu z każdej strony, wyświetlanie struktur anatomicznych (męskich i żeńskich). Możliwość nanoszenia i zapisywania własnych rysunków, grafik i uwag oraz ich udostępniania. Dostęp bezpłatny do funkcji i treści umożliwiających doskonalenie wiedzy z funkcją feedbacku - Model zamontowany na stojaku/statywie i dostarczany wraz z pokrowcem zabezpieczającym przez zabrudzeniem | 1 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

………………………………………………..																															…………………………………………….

Data								                                                                                                            Podpis Wykonawcy