Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego

Część I – dostawa laptopów, dysków i pamięci

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Jedn. miary | ilość | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop 15,3’’ | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - nowoczesny, ultramobilny komputer przenośny przeznaczony do zastosowań dydaktycznych, administracyjnych oraz do przetwarzania materiałów multimedialnych. Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką wydajnością, energooszczędnością, długim czasem pracy na zasilaniu bateryjnym oraz pełną kompatybilnością z oprogramowaniem biurowym. Minimalne wymagania techniczne: Typ konstrukcji: obudowa typu unibody wykonana z aluminium lub równoważnego lekkiego i wytrzymałego metalu. Procesor: układ typu SoC (System on a Chip) o architekturze ARM lub równoważnej, wyposażony w co najmniej 10 rdzeni CPU oraz 10 rdzeni GPU, z obsługą sprzętowego ray tracingu oraz dedykowanym procesorem neuronowym (NPU) o wydajności nie mniejszej niż 38 TOPS. Pamięć operacyjna: minimum 24 GB pamięci zunifikowanej (Unified Memory) lub równoważnej. Pamięć masowa: dysk SSD NVMe lub równoważny o pojemności co najmniej 512 GB. Ekran: przekątna co najmniej 15,3 cala; technologia IPS/Retina lub równoważna; rozdzielczość nie mniejsza niż 2560 × 1664 pikseli; jasność min. 500 nitów; powłoka antyrefleksyjna; obsługa szerokiej gamy kolorów (np. P3 lub równoważna). Klawiatura: z polskim układem QWERTY (PL), podświetlana; z dużym gładzikiem (touchpadem). Kamera i mikrofon: kamera o rozdzielczości minimum 1080p; mikrofon z redukcją szumów; obsługa funkcji śledzenia twarzy lub równoważna funkcjonalność. Łączność: Wi-Fi w standardzie minimum 6E; Bluetooth minimum 5.3. Porty: minimum 2 × USB-C z obsługą Thunderbolt / USB 4.0 oraz gniazdo audio 3,5 mm lub równoważne; możliwość podłączenia co najmniej dwóch zewnętrznych monitorów. Zasilanie: wbudowany akumulator zapewniający minimum 15 godzin pracy biurowej. Masa urządzenia: nie większa niż 1,5 kg. System operacyjny: system typu UNIX z interfejsem graficznym, zapewniający pełną kompatybilność z pakietem Microsoft Office; interfejs i pomoc techniczna w języku polskim. | szt. | 1 |  |
| 2 | Laptop 13,6’’ | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - nowoczesny, ultramobilny komputer przenośny przeznaczony do pracy biurowej, dydaktycznej oraz przetwarzania materiałów multimedialnych. Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką wydajnością, energooszczędnością, bezgłośną pracą, długim czasem pracy na baterii oraz pełną integracją z oprogramowaniem biurowym. Minimalne wymagania techniczne: Typ konstrukcji: obudowa typu unibody wykonana z aluminium lub równoważnego lekkiego metalu. Procesor: układ typu SoC (System on a Chip) o architekturze ARM lub równoważnej, wyposażony w co najmniej 10 rdzeni CPU oraz co najmniej 8 rdzeni GPU z obsługą sprzętowego ray tracingu; zintegrowany kontroler pamięci oraz procesor neuronowy (NPU) o wydajności min. 38 bilionów operacji na sekundę. Pamięć operacyjna: minimum 16 GB zunifikowanej pamięci RAM (Unified Memory) lub równoważnej. Pamięć masowa: dysk SSD NVMe lub równoważny o pojemności co najmniej 256 GB. Ekran: przekątna minimum 13,6 cala; technologia IPS, Retina lub równoważna; rozdzielczość nie mniejsza niż 2560 × 1664 pikseli; jasność min. 500 nitów; powłoka antyrefleksyjna; obsługa szerokiej gamy kolorów (np. P3). Klawiatura: z polskim układem (QWERTY PL), podświetlana; z dużym gładzikiem (touchpadem). Kamera: rozdzielczość minimum 1080p Full HD; obsługa funkcji śledzenia twarzy; wbudowany mikrofon z redukcją szumów. Łączność: Wi-Fi 6E lub nowsze; Bluetooth 5.3 lub nowszy. Porty: minimum 2 × USB-C z obsługą Thunderbolt/USB 4.0 oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm lub równoważne; możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych monitorów. Zasilanie: wbudowany akumulator zapewniający minimum 15 godzin pracy biurowej. System operacyjny: system typu UNIX z interfejsem graficznym, zapewniający pełną kompatybilność z pakietem Microsoft Office; interfejs i pomoc techniczna w języku polskim. Masa urządzenia: nie większa niż 1,3 kg. | Szt. | 1 |  |
| 3 | Mysz | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Łączność: Bluetooth bez wymaganego odbiornika USB. Zasilanie: wbudowany akumulator litowo-jonowy ładowany przez port USB-C lub Lightning (równoważny). Funkcjonalność: powierzchnia dotykowa z obsługą gestów lub równoważne rozwiązanie. Materiał: obudowa z aluminium lub tworzywa wysokiej jakości. | Szt. | 2 |  |
| 4 | Hub USB (C + A + HDMI + czytnik SD) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Złącze wejściowe: USB-C z obsługą Thunderbolt/USB 4.0. Złącza wyjściowe: - co najmniej 2 × USB-A (3.2 Gen 1 lub równoważne), - 1 × HDMI obsługujące rozdzielczość 4K 60 Hz, - czytnik kart SD i microSD. Obudowa: metalowa lub aluminiowa. Funkcja Power Delivery Zasilanie: min. 60 W. | Szt. | 2 |  |
| 5 | Zestaw infrastruktury pamięci masowej | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Na zestaw składa się: - 1 sztuka urządzenia NAS (Network Attached Storage), - 4 sztuki dysków twardych przeznaczonych do pracy w środowisku NAS, - 2 sztuki modułów pamięci operacyjnej (RAM) dla tego urządzenia. Zestaw będzie wykorzystywany w szkole do archiwizacji danych, backupu, udostępniania plików w sieci oraz pracy wielostanowiskowej i zdalnej. Urządzenie musi zapewniać wysoką wydajność, niezawodność, możliwość rozbudowy oraz bezpieczne przechowywanie danych. Minimalne wymagania techniczne Urządzenie NAS: - Urządzenie z minimum 4 zatokami na dyski 3,5″ lub 2,5″ SATA III. - Procesor klasy x86, co najmniej czterordzeniowy/osiągający co najmniej 2,2 GHz. - Pamięć operacyjna (RAM) fabrycznie co najmniej 8 GB, z możliwością rozbudowy co najmniej do 64 GB. - Interfejsy sieciowe minimum 2,5 Gb/s lub równoważnie szybkie oraz możliwość dodania kart rozszerzeń PCIe (np. do 5 Gb/s lub 10 Gb/s) dla przyszłego rozwoju. - Obsługa konfiguracji RAID (np. RAID 0, 1, 5, 6, 10) oraz możliwość wykorzystania SSD w trybie cache (np. M.2 NVMe) celem poprawy wydajności. - Urządzenie nowe, nieużywane, z dokumentacją i instrukcją w języku polskim oraz spełniające normy CE. Dyski twarde (4 sztuki): - Pojemność każdej sztuki minimum 4 TB. - Interfejs SATA III 6 Gb/s, prędkość obrotowa dysku co najmniej 5 400 obr./min (RPM). - Pamięć podręczna dysku co najmniej 256 MB. - Dyski oznaczone jako przystosowane do pracy ciągłej (24/7) w środowisku NAS, z firmowym firmware zoptymalizowanym pod RAID i sieć NAS. Pamięć RAM (2 sztuki): - Moduł pamięci typu DDR4, pojemność każdej sztuki minimum 32 GB, częstotliwość minimum 3 200 MHz. - Moduł w formacie zgodnym ze standardem urządzenia (np. SODIMM lub DIMM) — zgodnie z instrukcją producenta NAS - Napięcie pracy standardowe 1,2 V lub równoważne, opóźnienia CAS (CL) nie gorsze niż CL22. - Moduły nowe. Wymagania funkcjonalne: Zestaw musi zapewniać ciągły dostęp do danych (z minimalnymi przerwami w pracy administracji szkolnej), wysoką szybkość odczytu i zapisu plików w sieci lokalnej, możliwość łatwej rozbudowy w przyszłości (więcej dysków, więcej RAM, szybsze połączenie sieciowe). Musi umożliwiać udostępnianie danych użytkownikom w sieci szkolnej, tworzenie kopii zapasowych, zdalny dostęp z zachowaniem bezpieczeństwa (np. uwierzytelnianie, szyfrowanie). | Szt. | 1 |  |
| 8 | Pamięć przenośna typu pendrive | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Pojemność nominalna: co najmniej 64 GB. Interfejs: USB 3.2 Gen 1 (lub równoważny wspierający co najmniej 5 Gb/s). Prędkość odczytu: minimum 140 MB/s; prędkość zapisu: minimum 50 MB/s. Obudowa: wykonana z aluminium lub wysokiej jakości tworzywa, zakończona otworem na smycz lub zaczep transportowy. Kompatybilność: w pełni zgodne z systemami Windows 10/11, macOS, Linux; bez potrzeby dodatkowych sterowników. Bezpieczeństwo danych: możliwość tworzenia chronionych obszarów (np. szyfrowanych) lub co najmniej wsparcie oprogramowania producenta z szyfrowaniem. Trwałość: odporność na temperatury od −20 °C do +60 °C, zgodność z normą CE. Wymagania dodatkowe: urządzenia nowe, nieużywane; dostawa w oryginalnych opakowaniach; instrukcja obsługi w języku polskim lub z polskim opisem. Wymagania funkcjonalne: Nośniki mają pozwolić na szybki transfer plików (np. dokumentów, zdjęć, filmów edukacyjnych), umożliwiać wielokrotne użycie w warunkach szkolnych, przenoszenie danych między stacjami roboczymi, archiwizację oraz udostępnianie. Mają być trwałe, łatwe w użyciu przez różnych użytkowników (nauczycieli, studentów) i niezawodne w pracy wielokrotnej. | Szt. | 20 |  |
| 9 | Pakiet oprogramowania biurowego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - pakiet oprogramowania biurowego z licencją bezterminową (lub równoważny) - licencjonowany pakietu oprogramowania biurowego przeznaczony do instalacji na komputerach przenośnych użytkowanych w środowisku szkolnym. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie, edycję i współdzielenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz obsługę poczty elektronicznej. Oprogramowanie musi zawierać co najmniej następujące aplikacje: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - program do prezentacji multimedialnych, - klient poczty elektronicznej i kalendarza, - moduł do tworzenia i obsługi baz danych, - program do notatek i zarządzania dokumentami. Licencjonowanie: Licencja bezterminowa (wieczysta), przypisana do urządzenia lub użytkownika instytucjonalnego. Oprogramowanie nie może wymagać aktywnej subskrypcji ani połączenia z chmurą producenta do działania po aktywacji. Kompatybilność: - pełna zgodność z systemem operacyjnym klasy profesjonalnej (np. Windows 11 Pro lub równoważny), - pełna kompatybilność z najpopularniejszymi formatami plików biurowych: .docx, .xlsx, .pptx, .accdb, .csv, .pdf, - możliwość otwierania, edytowania i zapisu dokumentów stworzonych w innych wersjach pakietu Microsoft Office. Aktualizacje i wsparcie: Dostęp do poprawek zabezpieczeń i aktualizacji funkcjonalnych w ramach danej wersji oprogramowania, bez dodatkowych opłat licencyjnych. Język i obsługa: Interfejs użytkownika oraz pomoc techniczna w języku polskim; dostępność słowników ortograficznych i gramatycznych w języku polskim. Instalacja: Oprogramowanie musi być dostarczone w formie cyfrowej (klucz aktywacyjny lub nośnik instalacyjny) z możliwością aktywacji lokalnej przez administratora szkoły bez konieczności użycia konta osobistego. Wymagania dodatkowe: - produkt fabrycznie nowy, oryginalny, pochodzący z autoryzowanego kanału dystrybucji, - licencja obejmuje prawo do instalacji w jednostce sektora edukacji publicznej, - oprogramowanie objęte wsparciem producenta w zakresie bezpieczeństwa i aktualizacji. | Szt. | 1 |  |

Część II – dostawa akcesoriów

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Jedn. miary | ilość | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gimbal | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - ręczny gimbal (stabilizator trójosiowy) przeznaczony do użytku w fotografii i wideofilmowania w środowisku szkolnym (np. dokumentacja, materiały szkoleniowe, sesje foto-video). Urządzenie musi zapewniać płynną stabilizację obrazu zarówno dla aparatów bezlusterkowych, jak i smartfonów, posiadać funkcję szybkiego przełączania trybu poziomego/pionowego oraz być odpowiednie dla użytkownika o średniozaawansowanych wymaganiach technicznych. Minimalne wymagania techniczne Zakres udźwigu (maksymalna masa zamontowanego urządzenia): co najmniej 2 kg (≈ 4,4 lb). Konstrukcja trójosiowa (3-axis): gimbal musi wspierać stabilizację ruchu w osiach: pan (obrót), tilt (pochylenie), roll (obrót osiowy). Waga własna urządzenia: maksymalnie ok. 900 g (około 0,9 kg) – aby była zachowana dobra mobilność i użyteczność w warunkach szkolnych. Switch poziomy/pionowy: możliwość szybkiego przejścia z ujęcia poziomego do pionowego (portretowego) w czasie poniżej 15 sekund, bez potrzeby znacznej demontażu. Kompatybilność ze smartfonem: możliwość zamontowania smartfona oraz przełączania pracy między aparatem fotograficznym a smartfonem (dedykowany uchwyt lub adapter). Akumulator i czas pracy: wbudowany akumulator zapewniający minimum 10 godzin pracy w warunkach typowych (np. nagrania w plenerze) oraz ładowanie USB-C. Funkcje dodatkowe: automatyczne blokady osi („axis locks”) w celu szybkiego składania/przenoszenia; moduł śledzenia obiektu („intelligent tracking”) lub możliwość jego podłączenia jako akcesorium. Materiał i jakość wykonania: ramiona lub korpus wykonane przynajmniej częściowo ze stopu aluminium lub innego lekkiego metalu, aby zapewnić trwałość oraz lekką konstrukcję. Dostawa wraz z akcesoriami podstawowymi: gimbal, płyta szybkiego mocowania (quick-release plate), kabel USB-C do ładowania, instrukcja w języku polskim lub z polską wersją językową. | szt. | 1 |  |
| 2 | Statyw | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - profesjonalny statyw fotograficzno-filmowy z możliwością wykorzystania również jako monopodu. Urządzenie ma służyć do rejestracji obrazu z aparatów, kamer i smartfonów w warunkach szkolnych i plenerowych. Konstrukcja powinna łączyć stabilność, dużą nośność, niewielką masę i wysoką kulturę pracy mechanicznej. Minimalne wymagania techniczne: Materiał wykonania: wysokiej klasy aluminium, aluminium-magnez lub włókno węglowe (lub równoważny materiał o porównywalnej wytrzymałości i wadze). Udźwig: minimum 10 kg (realny, nie deklarowany marketingowo). Wysokość robocza: – w trybie statywu: minimum 175 cm, – w trybie monopodu: minimum 185 cm. Długość po złożeniu: nie większa niż 50 cm. Waga własna: nie większa niż 1,7 kg. Głowica: kulowa lub równoważna, z precyzyjną regulacją pochyłu i blokadą w osi poziomej, z możliwością szybkiego wypięcia aparatu (system quick-release). Złącze montażowe: standardowy gwint fotograficzny 1/4″ (z adapterem 3/8″); pełna kompatybilność z aparatami, kamerami i uchwytami do smartfonów. Nogi: niezależnie regulowane, z blokadami sekcji (zaciski lub przekręcane pierścienie), z możliwością zmiany kąta rozstawu; zakończone antypoślizgowymi stopkami. Tryb monopodu: możliwość odłączenia jednej z nóg i używania jej jako monopodu z gwintem 1/4″. Głowica i połączenia: wykonane z metalu, zapewniające płynną pracę i wysoką odporność na zużycie. Akcesoria w zestawie: pokrowiec lub torba transportowa, narzędzia regulacyjne, instrukcja w języku polskim. Wymagania funkcjonalne: Statyw/monopod ma umożliwiać stabilne ustawienie sprzętu fotograficznego lub filmowego w różnych warunkach, w tym w plenerze. Konstrukcja powinna zapewniać wysoką sztywność i odporność na drgania nawet przy maksymalnym wysunięciu nóg. Sprzęt ma umożliwiać szybkie składanie, płynne ustawianie wysokości i pracę z cięższymi aparatami lub kamerami. | Szt. | 1 |  |
| 3 | Bezprzewodowy system mikrofonów | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - przenośny zestawu mikrofonów bezprzewodowych przeznaczony do rejestracji dźwięku w środowisku edukacyjnym i multimedialnym – np. do nagrań wideo, relacji szkolnych, wywiadów, prezentacji. - Zestaw musi umożliwiać łatwe przenoszenie, szybkie podłączenie do smartfona lub kamery, zapewniać wysoką jakość audio oraz stabilną transmisję bezprzewodową. Minimalne wymagania techniczne: - Typ zestawu: przynajmniej 1 nadajnik (TX) + 1 odbiornik (RX), wraz z etui/ładowarką lub równoważnym zestawem. - Łączność bezprzewodowa: częstotliwość 2,4 GHz lub równoważna, transmisja cyfrowa. - Zasięg pracy transmisji: minimum 100 metrów w warunkach optymalnych (bez dużych przeszkód). - Czas pracy: nadajnik-TX min. 10 godzin na jednym ładowaniu; etui/ładowarka zapewniająca możliwość wielokrotnego doładowania zestawu. - Waga nadajnika: maksymalnie około 10 g lub równoważna kompaktowa konstrukcja. Format audio: przynajmniej 24-bitowy lub równoważna jakość nagrania. - Złącza/kompatybilność: zestaw musi być kompatybilny ze smartfonami (USB-C lub Lightning/adaptacja) oraz z kamerą/kamerami przy użyciu standardowego kabla audio. - Obsługa aplikacji mobilnej lub sterowania ustawieniami mikrofonu (np. poziom gainu, redukcja szumów) lub równoważne. - Obudowa i wykonanie: wysokiej jakości materiały, przenośne etui charges, zestaw powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. Zestaw musi umożliwiać: - montaż nadawcy (np. nauczyciel, prowadzący) w warunkach mobilnych (smartfon, aparat, kamera), - nagranie czystego dźwięku w scenariuszach szkolnych (lekcja, wywiad, film promocyjny), - łatwe podłączenie odbiornika do urządzenia nagrywającego, - przenoszenie i zabezpieczenie zestawu w etui transportowym. | Szt. | 1 |  |
| 4 | Ładowarka sieciowa USB-C | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Ładowarka sieciowa USB-C (lub równoważna) - Typ złącza wyjściowego: USB-C. - Moc wyjściowa: minimum 30 W, z obsługą USB-C Power Delivery (PD). - Profile ładowania: co najmniej 5 V / 3 A oraz 9 V / 3 A lub równoważne. - Kompatybilność: urządzenie musi umożliwiać szybkie ładowanie tabletów z portem USB-C obsługujących standard PD. - Standardy bezpieczeństwa: zabezpieczenia przed przegrzaniem, przepięciem, przeciążeniem i zwarciem. - Wtyczka: europejska (230 V). - Ładowarki nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta. | Szt. | 10 |  |

*** Warunki równoważności:

Warunki równoważności systemu operacyjnego: System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi:

- umożliwiać instalację oprogramowania, wymienionego poniżej:

- Microsoft Office 2019/2021

- umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- zapewniać internetową aktualizację w języku polskim;

- posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

- posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim;

- dostarczać wsparcie dla .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- posiadać wbudowane następujące mechanizmy umożliwiające przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych:

- lupa powiększająca zawartość ekranu,

- narrator odczytujący zawartość ekranu,

- regulacja jasności i kontrastu ekranu,

- możliwość odwrócenia kolorów np. biały tekst na czarnym tle,

- regulowanie rozmiaru kursora myszy i czasu trwania powiadomień systemowych,

- funkcja sterowania myszą z klawiatury numerycznej,

- funkcja klawiszy trwałych, która sprawia, że skrót klawiszowy jest uruchamiany po naciśnięciu jednego klawisza,

- funkcja napisów w treściach wideo,

- możliwość skorzystania z wizualnych rozwiązań alternatywnych wobec dźwięków.

………………………………………………..																															…………………………………………….

Data								                                                                                                            Podpis Wykonawcy