Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ MEBLI KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU AKTYWNA SZKOŁA 2

Część I – dostawa sprzętu komputerowego

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Jedn. miary | ilość | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy typu all in one | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Procesor 4 rdzenie, 8 wątki, o częstotliwości taktowania zegara od 2.40GHz do 4.20 GHz turbo, pamięć cache: 8 MB, obsługa 64-bitów lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testów Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) przekątna ekranu: 27 cali; powłoka ekranu: Matowy, LED, IPS; matryca rozdzielczości: 1920x1080 (FullHD); rodzaj i pojemność dysku twardego: SSD M.2 PCIe minimum 512 GB; typ i wielkość pamięci RAM: DDR4, 3200 MHz min. 16 GB; karty graficzne: zintegrowana złącza zewnętrzne: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; HDMI - 1 szt.; AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. karta dźwiękowa: zintegrowana wbudowany głośnik, mikrofon, Bluetooth; karta sieciowa: zintegrowana klasy 10/100/1000 Mbps Ethernet; wbudowana sieciowa karta bezprzewodowa: IEEE (802.11 a/b/g/n/ac/ax) ; Wi-Fi 6 Klawiatura bezprzewodowa QWERTY Mysz bezprzewodowa optyczna z rolką Dołączone akcesoria - Kabel zasilający System operacyjny: Microsoft Windows 11 PL(wersja 64-bitowa) lub równoważny*** Dołączone oprogramowanie: Nośnik lub partycja recovery z systemem MS Windows 11 PL 64bit lub równoważnym*** Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 15 |  |
| 2 | Pendrive USB | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Pojemność: 32 GB Interfejs: USB 3.2 Gen. 1 Prędkość odczytu: 100 MB/s 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES Kompatybilność z Windows i MacOS Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 15 |  |
| 3 | Projektor | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Technologia wyświetlania: 3LCD Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 (FHD) Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1200 (WUXGA) Format obrazu: 16:9; 16:10 Jasność: 3500 lm Kontrast: 16 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu: do 332 " Żywotność lampy: 6 000 h (tryb normalny); 12 000 h (tryb SmartEco) Złącza: Wejście audio L/R (RCA) - 1 szt. Composite video (RCA) - 1 szt. HDMI - 2 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. USB typ B - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Głośniki: TAK Dołączone akcesoria Kabel zasilający pilot, kabel VGA, kabel HDMI min. 1,5 m Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 4 | Pakiet oprogramowania biurowego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Na Pakiet oprogramowanie biurowego składają się następujące aplikacje: Edytor tekstów, Arkusz kalkulacyjny, Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), Narzędzie do tworzenia notatek. - Wymagania ogólne Pakietu oprogramowania biurowego: Licencjonowanie Oprogramowania musi pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej), Licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 5 lat) do instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień oraz poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania, Wymagane jest zapewnienie możliwości wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych, Pakiet oprogramowania biurowego powinien być oprogramowaniem w wersji najnowszej dostępnej w momencie złożenia ofert, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne odzyskiwanie dokumentów elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanej np. nagłą utratą zasilania komputera Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 15 |  |
| 5 | Zestaw typowych podzespołów do rekonfiguracji komputera | Zestaw składający się z: - pamięć RAM DDR4 – 3 szt. - Rodzaj pamięci: DDR4 - Pojemność całkowita: 16 GB (1x16 GB) - Pojemność kości: 16 GB - Liczba modułów: 1 - Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600) - Opóźnienia (cycle latency) CL 16 - dysk SSD 2.5” – 3 szt. - Format: 2.5" - Interfejs: 2,5" SATA - Pojemność: 1000 GB - Prędkość odczytu: 560 MB/s - Prędkość zapisu: 530 MB/s - Dodatkowe informacje: technologia TRIM - dysk SSD NVMe – 3 szt. - Format: M.2 - Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 - Pojemność: 1000 GB - Prędkość odczytu: 3500 MB/s - Prędkość zapisu: 3000 MB/s - Rodzaj kości pamięci: TLC - Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz. - listwa zasilająca antyprzepięciowa – 3 szt. - Typ: antyprzepięciowa - Liczba gniazd sieciowych: 6 - Gniazda z uziemieniem: 6 szt. - Długość przewodu: 3 m - Maksymalne obciążenie: 2300 W - Napięcie znamionowe: 250 V - Częstotliwość znamionowa: 50 Hz - Prąd znamionowy urządzenia: 10 A - Zabezpieczenie nadprądowe: bezpiecznik automatyczny 10 A - podświetlany wyłącznik sieciowy Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 2 |  |

*** Warunki równoważności:

Warunki równoważności systemu operacyjnego: System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi:

- umożliwiać instalację oprogramowania, wymienionego poniżej:

- Microsoft Office 2019/2021

- umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- zapewniać internetową aktualizację w języku polskim;

- posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

- posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim;

- dostarczać wsparcie dla .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- posiadać wbudowane następujące mechanizmy umożliwiające przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych:

- lupa powiększająca zawartość ekranu,

- narrator odczytujący zawartość ekranu,

- regulacja jasności i kontrastu ekranu,

- możliwość odwrócenia kolorów np. biały tekst na czarnym tle,

- regulowanie rozmiaru kursora myszy i czasu trwania powiadomień systemowych,

- funkcja sterowania myszą z klawiatury numerycznej,

- funkcja klawiszy trwałych, która sprawia, że skrót klawiszowy jest uruchamiany po naciśnięciu jednego klawisza,

- funkcja napisów w treściach wideo,

- możliwość skorzystania z wizualnych rozwiązań alternatywnych wobec dźwięków.

Część II  - dostawa i montaż wyposażenia serwerowni

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Jedn. miary | ilość | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: obudowa: Tower liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt. taktowanie procesora: 3.6 GHz, liczba rdzeni: 6 zainstalowana pamięć RAM: 16 GB DDR4 ECC, maks. wielkość pamięci: 64 GB liczba wszystkich gniazd pamięci: 4 interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s kontroler dysków: SAS poziomy RAID: 0, 1, 10 (1+0), 5, 50 (5+0), 6, 60 (6+0) pamięć kontrolera: 2 GB podtrzymanie bateryjne: Tak format szerokości dysków: 3,5'' (LFF) elementy montażowe dysków twardych w zestawie - min 4 szt. napęd optyczny: DVD-RW gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 4, 2xPCIe 3.0 x 8 gniazda we/wy: 2 x USB 2.0 liczba zamontowanych zasilaczy: 1 moc zasilacza: 450 W obsługa hot-plug zasilaczy: Tak liczba wentylatorów: 5 obsługa hot-plug wentylatorów: Tak szyny do montażu rack montaż po stronie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 2 | Router | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Interfejs LAN; RJ-45 10/100/1000 - 4 szt; Interfejs WAN RJ-45 10/100/1000 - 1 szt.; Obsługiwane standardy Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac); Maksymalna liczba równoczesnych połączeń 20000 połączeń; Dedykowane tunele IPsec VPN 10; Dedykowane tunele SSL VPN 5; Dodatkowe funkcje Obsługa VPN Pass-Through; Serwer VPN; Wysokość ok. 98 mm Szerokość ok. 276 mm Głębokość ok. 185 mm; Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 3 | Access point | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: tryb pracy: Access Point częstotliwość pracy: 2,4 GHz obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n) rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100 (LAN - PoE)-1 szt. antena: wewnętrzna - min. 2 szt. zarządzanie i konfiguracja: strona WWW, SNMP sposób montażu: sufitowy Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 4 | Karta sieciowa wi-fi USB | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: interfejs: USB obsługiwany standard bezprzewodowy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) rodzaje wejść / wyjść: USB 3.0 - 1 szt. antena: Zewnętrzna - 2 szt. częstotliwość pracy: 2,4 GHz, 5 GHz maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: do 1300 Mb/s zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 5 | Karta sieciowa LAN-USB | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: rodzaj: Przewodowa interfejs: USB obsługiwany standard przewodowy: IEEE 802.3, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 az, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 q, IEEE 802.3 x rodzaje wejść / wyjść: USB 3.0 - 1 szt. Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 6 | Zasilacz stabilizowany symetryczny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: typ obudowy: rack 19” architektura UPSa: On-line (podwójna konwersja) napięcie znamionowe (wartość skuteczna): 230 V AC sygnalizacja: akustyczno – optyczna, graficzny wyświetlacz LCD interfejs komunikacyjny: USB kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida moc pozorna: ok. 1200 VA moc skuteczna: min. 780W akumulatory wewnętrzne: min. 1 x 6, 12 V / 9 Ah VRLA zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed przeładowaniem zimny start: tak czas pracy przy obciążeniu 100%: minimum 4,5 min czas pracy przy obciążeniu 50%: minimum 11 min Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 7 | Szafa serwerowa | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Szafa rack 19", stojąca, z szybą o min. wymaganiach: wymiary: 600x600x1166mm (SxGxW, wysokość wraz z kółkami) kolor: czarny, szary lub grafit szkło: hartowane o podwyższonej odporności mechanicznej wysokość nominalna: 22U głębokość montażowa: 550 mm maksymalna nośność: 800 kg stopień ochrony: IP20 drzwi przednie: przeszklone z zamkiem drzwi tylne: pełne stalowe z zamkiem panele boczne: pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka przepusty kablowe: 2 szt. – sufitowy i podłogowy grubość ramy: ok. 1,2mm grubość szyn montażowych: ok. 2 mm regulowane nóżki i kółka wykończenie powierzchni: odtłuszczanie, wytrawianie, malowanie proszkowe, zabezpieczenie przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją W SZAFIE ZAMONTOWANY - Patch panel (panel krosowy) o min. Wymaganiach: - 24 portów RJ-45 - klasa E (kat. 6) - półka do organizowania kabli - Przełącznik Rack 19” o min. wymaganiach: - zarządzany - porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000) - liczba portów Ethernet: 24- ilość slotów modułu SFP Combo: 4 - złącze światłowodowe SFP - standardy komunikacyjne: IEEE 802.1af,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. - obsługa sieci VLAN - wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia - przepustowość rutowania/przełączania: 54 Gbit/s. - prędkość przekazywania 42 Mpps - pamięć wewnętrzna 256MB - wielkość pamięci flash 32MB - DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6, DHCP client - uwierzytelnianie Guest VLAN, oraz na podstawie portów - ochrona hasłem Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 8 | Dyski do serwera | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: hot-plug interfejs: SSD pojemność: 480 GB dedykowany przez producenta serwera do oferowanego serwera (zgodny z listą kompatybilności dysków producenta serwera) Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 4 |  |
| 9 | Tester okablowania sieciowego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: tester kabli 3w1 do pomiaru przewodów komunikacji głosowej (RJ11/12), danych (RJ45) oraz koncentrycznych (wtyków F) urządzenie do pomiaru skrętek i kabli koncentrycznych (RJ11/12/ 45/F) podświetlany wyświetlacz LCD 2,9" rodzaje kabli: ekranowany/nieekranowany CAT 5/5e/6/6A/7 kabli LAN test kabli koncentrycznych ze złączem F. pomiary: długości, odległość do przerwy, funkcja Hub-Blink, wykrywanie obecności napięcia, testowanie kabli z izolacją, pomiar odległości od wady analogowy generator dźwięków wykrywanie obecności napięcia temperatura pracy: od 0 °C do 50 °C, temperatura przechowywania od -20 °C do 70 °C stopień ochrony: IP20 zasilanie: bateria 9V Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |
| 10 | Sieciowy system operacyjny | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: typ: system operacyjny Windows Server 2019 Standard 16 Core OEM lub równoważny nowa komercyjna licencja, wraz z nośnikiem licencja wieczysta wersja językowa: Polska Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 1 |  |

Część III – dostawa narzędzi

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Jedn. miary | ilość | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw narzędzi umożliwiający montaż komputera | Zestaw w formie rolki zwijanej w skład zestawu powinno wchodzić minimum: - Antystatyczna opaska na nadgarstek - Uchwyt z niewielką przyssawką – do przytrzymywania elementów pozbawionych uchwytów - 3 x narzędzie do otwierania - narzędzia do podważania - 6 x narzędzie do otwierania - cienkie narzędzie do podważania - Nylonowa pęseta odwrotna - Zakrzywiona pęseta ESD - Tępa pęseta ESD - Standardowy otwierak - Otwierak halabardowy - Metalowy otwierak - narzędzie do otwierania urządzeń elektronicznych. - Panel magnetyczny – do przytrzymywania małych śrub oraz części podczas naprawy - Rolka narzędziowa - Wkrętak do 64 bitów - Elastyczna przedłużka 150 mm - Bity do śrubokręta 4 mm - Bity krzyżakowe – 000, 00, 0, 1, 2 - Bity płaskie – 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 mm - Bity Torx – T2, T3, T4, T5 - Bity Torx Security – TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 - Bity pięcioramienne – P2, P5, P6 - Bity JIS – J000, J00, J0, J1 - Bity imbusowe – 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm - Bity trójramienne – Y000, Y00, Y0, Y1 - Wkrętak do bitów nasadowych – 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 mm - Bity kwadratowe – 1, 2 - Gamebity – 3,8, 4,5 mm - Bity nasadowe – 6, 8 - Bity trójkątne – 2, 3 mm - Bit owalny - Bit magnetyczny - Redukcja 1/4" do 4 mm Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | zestaw | 2 |  |

Część IV – dostawa mebli

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Jedn. miary | ilość | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko komputerowe | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: Wykonane z płyty meblowej min. 18 mm Kolor drewnopodobny (np. dąb sonoma – do ustalenia z Zamawiającym). Minimalne wymiary (długość/szerokość, wysokość) 100/60/75 cm Możliwość regulacji wysokości w zakresie +/- 3cm Przepust na kable Zmontowane lub montaż w siedzibie Zamawiającego Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 15 |  |
| 2 | Fotel komputerowy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: wysokość całkowita: ok. 99 - 107,5 cm szerokość całkowita: ok. 61 cm głębokość całkowita: ok. 50 cm Wysokość siedziska: w zakresie 40-50 cm Wymiary siedziska: szerokość: ok. 48 cm, głębokość: ok. 49 cm Kolor: czarny lub szary albo grafitowy Teleskop pneumatyczny, regulacja dół / góra. Swobodne odchylanie fotela do tyłu, możliwość blokady. Regulacja siły oporu odchylania fotela. wysokie oparcie z mikrosiatki podłokietniki gumowe kółka Gwarancja – min. 24 miesiące Uwaga: zaoferowany okres gwarancji podlega ocenie w kryterium gwarancja zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVII SWZ | Szt. | 15 |  |

………………………………………………..																															…………………………………………….

Data								                                                                                                            Podpis Wykonawcy